Cahier des charges pour le projet Innovation Technologique

Objectifs du projet (textes)

D’un point de vue de l’enseignant : Approfondir l’enseignement d’IDD abordé en première et mettre en œuvre des compétences liées à la conception. Réaliser des phases de synthèse permettant une parfaite intégration des approches Matière Energie Information.

D’un point de vue de l’élève : Créer un produit technique innovant en faisant acquérir aux élèves des compétences relatives à l’organisation du travail en équipe, à la recherche de solutions, à la communication technique, à la créativité. Les élèves disposent de 36 heures de travail en classe pour répondre à l’une des problématiques proposées.

Définitions : maquettes et prototypes

Les maquettes correspondent à une partie limitée de l’objet final. Elles permettent d’exprimer ses idées sous formes concrètes et d’en vérifier le fonctionnement. Elles peuvent être développées sous formes virtuelles (programme, maquette numérique permettant une simulation dynamique des pièces, etc.).

Le prototype correspond à l’objet final, qu’il soit virtuel (on parle aussi de jumeaux numériques) ou bien réel. Le prototype réel est composé d’éléments physiques standards (cartes Arduino, capteurs achetés dans le commerce, roulements, etc.) et d’éléments pouvant être fabriqués en laboratoires (pièces imprimées en 3D, pièces obtenues par découpe laser, autres.).

Le prototype doit montrer le fonctionnement global de la solution.

Productions attendues en projet Innovation Technologique

1) Un diaporama pour chaque élève, à présenter devant le jury le jour du passage à l’oral.

Dans le diaporama, vous ferez figurer :

Les études menées au cours du projet (présentation du cahier des charges, conception préliminaire, conception détaillée, etc.).

Les solutions retenues sous formats numériques et les études de simulations numériques (études simulées liées à la commande de systèmes, la CAO 3D sous SolidWorks, les études de dimensionnement, les études cinématiques, etc.).

Les maquettes et/ou prototypes permettant de tester tout ou partie du système crée (ceux-ci seront montrés par le biais de photos et de vidéos).

La méthodologie utilisée au cours du projet et les résultats obtenus.

2) Un rapport d’activités numérique personnel

Il s’agit d’un fichier de type Word ou Open Office Writter que vous compléterez au fur et à mesure en classe ou bien chez vous.

Vous y porterez des informations comme :

- les adresses internet utiles trouvées pour le projet,

- l’intitulé du travail effectué en séances (complété au fur et à mesure),

- le travail réalisé en séance ; les réponses aux questions posées par l’enseignant ; le travail à réaliser pour les séances à venir,

- les expérimentations menées ; les résultats observés ;

- les études de simulations menées ; la démarche utilisée ; les résultats obtenus ; les choix finaux.

Ce document doit être scindé en parties bien distinctes, facilitant la lecture pour vous et l’enseignant. Il vous sera utile quand vous réaliserez le diaporama. Il constitue en effet une sorte de banque de données et d’informations.

Remarque : Ce document est personnel et donc chaque élève doit en produire un. Il est possible de croiser certaines données trouvées en groupe. Ainsi, Paul et Bastien peuvent parfois avoir les mêmes informations mais ce rapport reflète avant tout le travail et les recherches personnels.

3 Les différentes phases du projet

Analyse du besoin

Conception préliminaire

Conception détaillée

Prototypage/

Maquettes

Clarifier le  contexte et les objectifs du projet

Lister les exigences fonctionnelles du projet (poids, coût maxi. date de livraison, etc.)

Analyser la réglementation et les normes en vigueur

Analyser de l’existant

Evaluer les principes de solutions trouvés au regard des critères techniques et économiques

Trouver différents principes de solutions

(Phase de créativité en utilisant des méthodes spécifiques)

Faire le choix d’un concept parmi ceux trouvés

Subdiviser la conception en tâches

Traiter les différentes tâches de la conception

Réaliser les notices de calculs

Réaliser la conception

Réaliser les études de simulations numériques

Vérifier tous les documents

Tests et validation

Réaliser des maquettes tests

Réaliser un prototype

Observer les écarts entre le cahier des charges et la réalisation du prototype

Observer les écarts entre les modèles de simulations et la réalisation

Corriger la conception si nécessaire

Les différentes phases du projet  peuvent être représentées par le graphe en cascade ci-dessous. De l’analyse du besoin aux tests du prototype réalisé, six étapes sont mises en évidence.

Remarques concernant les différentes phases du projet :

Il est préférable de suivre les phases de travail dans l’ordre indiqué.

Il est possible de revenir sur l’une des phases afin d’en modifier certains éléments.

Introduction au travail à réaliser par le groupe A du projet

Vous avez choisi de travailler sur la partie éclairage du mini potager Grow up. Votre conception va permettre d’assurer la photosynthèse des plantes cultivées.

Afin de commencer ce travail, vous avez à disposition un cahier des charges qui est principalement défini sous forme de diagrammes SySML. Il faut vous y référer aussi souvent que possible afin de répondre précisément aux besoins du client potentiel.

Au cahier des charges, s’ajoute un ensemble de ressources numériques. Il est aussi important de s’y référer pour savoir comment orienter vos recherches et votre travail personnel.

Les problèmes à traiter sont les suivants :

| Elève n° | Problèmes à résoudre |
| --- | --- |
| Elève 1 | Réaliser le support éclairage (support physique des ampoules, leds ou néons). |
| Elève 2 | Assurer le réglage en hauteur du support d’éclairage (prévoir le passage du câble d’alimentation électrique). |
| Elève 3 | Choisir le type d’éclairage (choix : néons, leds, ampoules). Faire le bilan énergétique et environnemental des choix techniques du groupe d’élèves. |
| Elève 4 | Piloter l’éclairage et adapter les énergies (interface carte de commande et éclairage 230V, 50Hz. |
| Tous les élèves | Justifier d’un emplacement d’installation du produit final à partir d’un plan de situation. |

Présentation du projet :

- Rappel

Le cahier des charges fourni pour le projet se veut être le plus précis possible. Mais le projet reste votre projet, celui de votre groupe. Vous pouvez avoir besoin au fur et à mesure de votre réflexion, avoir envie de modifier ou de compléter ce cahier des charges pour améliorer votre projet.

Chaque proposition de modifications doit avoir l’aval de l’ensemble des membres du groupe avant d’être présentée aux professeurs qui décideront en fonction des impératifs de l’examen.

- Le potager d’intérieur :

| L’objectif de ce projet, est de réaliser un potager d’intérieur complet à partir d’un groupe classe de 12 à 16 élèves. Ce potager doit permettre la culture de 3 plantes issues d’un semis. Chaque plante sera posée dans un réceptacle de rond ou carré de 10cm de diamètre ou de côté. Le potager fonctionnera en culture hydroponique : - Les racines des plantes seront mises dans un substrat qui remplacera la terre. - Cet ensemble sera à son tour en contact avec une solution nutritive aqueuse. Les plantes seront éclairées par un éclairage permettant : - un contrôle de la quantité de lumière. - un contrôle des bons rayons lumineux permettant d’améliorer la croissance. |  |
| --- | --- |

Pour ce groupe de projet, vous traiterez uniquement du problème : assurer la photosynthèse

Diagramme de cas d’utilisation du groupe

Diagramme d’exigences (voir document joint en annexe pour une meilleure lisibilité):

Cahier des charges des différents groupes :

Elève n°1

Création du support d’éclairage :

- Le support doit permettre d’éclairer toute la zone ou les plantes se trouvent.

- Les plantes issues de semis seront au nombre de 3 dans des pots de 10cm de côté (si la forme est un  carré) ou de 10cm de diamètre (forme ronde).

- La forme du support doit pouvoir s’insérer de façon ergonomique dans l’habitation.

- Le support doit être étanche aux projections d’eau pour protéger les parties électriques.

- Le choix des matériaux doit être réalisé dans une démarche d’écoconception.

Aide sur la progression dans la démarche de projet :

- Analyser le cahier des charges : de sa partie et aussi des autres parties du projet.

- Rechercher la forme permettant une intégration de l’éclairage (prévoir de petits croquis).

- Rechercher des solutions permettant la répartition de l’éclairage sur toute la zone des plantes.

- Faire un choix parmi vos recherches en réalisant une comparaison de solutions.

- Développer la conception de votre support en tenant compte des éléments précédents.

- Réaliser un prototype à l’échelle ou en réduction.

- Vérifier les caractéristiques de votre prototype et les comparer à celles attendues.

- Valider ou modifier votre prototype en justifiant les écarts entre le réel et les attentes du cahier des charges.

- Mettre en commun l’ensemble des éléments conçu par le groupe.

Elève n°2

Création du réglage en hauteur du support d’éclairage :

- Le support d’éclairage doit pouvoir être réglable en hauteur pour s’adapter à la croissance des plantes.

- Le système de réglage doit tenir compte des câbles permettant l’alimentation de l’éclairage.

- Ces câbles doivent être cachés dans le système de réglage en hauteur (ils peuvent être plus longs lorsque le système de réglage est en position basse).

- Le système de réglage doit être simple à utiliser et doit pouvoir tenir la position dans laquelle il a été réglé.

- Le support doit s’adapter au design de l’ensemble pour être le plus discret possible

- Le choix des matériaux doit être réalisé dans une démarche d’écoconception.

Aide sur la progression dans la démarche de projet :

- Analyser le cahier des charges : de sa partie et aussi des autres parties du projet.

- Rechercher des solutions permettant un réglage de la hauteur (prévoir de petits croquis).

- Rechercher la forme permettant une intégration des câbles (prévoir de petits croquis).

- Faire un choix parmi vos recherches en réalisant une comparaison de solutions.

- Développer la conception de votre système de réglage en tenant compte des éléments précédents.

- Réaliser un prototype à l’échelle ou en réduction.

- Vérifier les caractéristiques de votre prototype et les comparer à celles attendues.

- Valider ou modifier votre prototype en justifiant les écarts entre le réel et les attentes du cahier des charges.

- Mettre en commun l’ensemble des éléments conçu par le groupe.

Elève n°3

Choix du type d’éclairage :

- L’éclairage doit permettre la croissance des plantes dans chaque phase de son développement.

- La consommation de l’éclairage doit être la plus faible possible.

- La puissance lumineuse et la répartition lumineuse doivent permettre l’éclairage de l’ensemble des plantes.

- Les plantes issues de semis seront au nombre de 3 dans des pots de 10cm de côté (si la forme est un  carré) ou de 10cm de diamètre (forme ronde).

Aide sur la progression dans la démarche de projet :

- Analyser le cahier des charges : de sa partie et aussi des autres parties du projet.

- Rechercher les ondes lumineuses permettant la croissance des plantes.

- Rechercher des solutions permettant la réalisation d’un éclairage pour les plantes.

- Rechercher l’information sur la consommation des différents choix trouvés.

- Faire un choix parmi vos recherches en réalisant une comparaison de solutions.

- Proposer un schéma électrique des éléments choisis pour votre montage.

- Déterminer les valeurs des différents éléments de votre montage.

- Réaliser une nomenclature complète de votre montage.

- Réaliser une maquette de votre montage.

- Vérifier les caractéristiques de votre prototype de montage et les comparer à celle attendues.

- Valider ou modifier votre prototype en justifiant les écarts entre le réel et les attentes du cahier des charges.

- Mettre en commun l’ensemble des éléments conçu par le groupe.

Elève n°4

Alimentation et commande de l’éclairage :

- On doit alimenter la source lumineuse à partir du secteur EDF 230V 50Hz.

- Le système d’alimentation doit avoir un rendement le plus proche de 1.

- La source lumineuse doit pouvoir être commandée par un signal électrique.

Aide sur la progression dans la démarche de projet :

- Analyser le cahier des charges : de sa partie et aussi des autres parties du projet.

- Rechercher des solutions permettant l’alimentation de la source lumineuse.

- Rechercher la solution permettant la commande de la source lumineuse.

- Faire un choix parmi vos recherches en réalisant une comparaison de solutions.

- Proposer un schéma électrique des éléments choisis pour votre montage.

- Déterminer les valeurs des différents éléments de votre montage.

- Réaliser une nomenclature complète de votre montage.

- Réaliser une maquette de votre montage.

Attention des parties sont alimentées par le secteur EDF : On peut modifier la tension ou alors réaliser une isolation avant de mettre sous tension.

- Vérifier les caractéristiques de votre prototype de montage et les comparer à celle attendues.

- Valider ou modifier votre prototype en justifiant les écarts entre le réel et les attentes du cahier des charges.

- Mettre en commun l’ensemble des éléments conçu par le groupe.

Elèves n°1-2-3-4

Tous : Choix de l’emplacement d’installation du potager complet

- A partir d’un plan de logement, choisir la position d’installation du potager.

- Cette position doit permettre de récupérer la meilleure luminosité.

- Sa position ne doit pas gêner les résidents.

- Sa position doit être pratique et esthétique.

Aide sur la progression dans la démarche de projet :

- Analyser le cahier des charges et le plan de l’habitation.

- Réfléchir de façon individuelle sur la position du potager.

- Proposer sa position sur le plan.

- Justifier de sa position en présentant vos arguments.