- Nature

## Physiques (son, lumière, température etc.)

Ce sont les informations qui représentent les grandeurs qui nous entourent : Température, pression, luminosité, niveau sonore, forces mécaniques, position, …

## Signaux (grandeurs électriques)

Ce sont les informations traduites en signal électrique, généralement une tension.

Un signal représente la traduction d'une grandeur physique ou un ensemble d'informations (ici signal vidéo).

- Formes de l’information

## Analogique

Information qui peut prendre un nombre infini de valeurs :

- Évolue (progresse ou régresse) de manière continue.

## Logique

Information qui ne peut prendre que deux valeurs différentes :

- 0 ou 1 ;

- Vrai ou faux ;

- Actif ou inactif ;

- Etat Haut et état bas.

Complétez les chronogrammes A, B et C en indiquant les différents états.

## Discrète et/ou numérique

Information qui ne peut prendre qu'un nombre

limité de valeurs (dans cette image, les valeurs des points).

Leurs valeurs sont codées avec un nombre limité

de bits.

La valeur est traduite, écrite, selon des codes (binaire, hexa, gray, BCD, complément à 2).

- Caractéristiques

## Forme d'onde

C'est l'allure du motif du signal.

On emploie souvent les signaux :

- Continus

- Carrés ou rectangulaires

- Sinusoïdaux

- Triangulaires

- Dents de scie

Les signaux réels sont aléatoires, imprévisibles.

## Domaine de définition / dynamique

C'est l'intervalle extrême de toutes les valeurs que peut rendre l'information.

## Périodicité

C'est la caractéristique d'une information de se répéter identiquement à elle-même.

La durée du “motif” temporel du signal s'appelle période exprimée en seconde, notée T.

On qualifie aussi cette caractéristique par la grandeur inverse, la fréquence, notée f, dont l'unité est le Hertz (Hz) :  f=1T

## Rapport cyclique (cas particulier du signal rectangulaire)

Le rapport cyclique pour un signal rectangulaire, noté α, est défini comme étant le rapport existant entre la durée du temps haut (th) du signal et sa période (T).

α=thT  avec 0≤α≤1

Lire graphiquement th et calculer <Vs> si Ve=5V et f si T=2s

## Valeur moyenne

C'est la grandeur constante autour de laquelle varie l'information. (cf. TD Scootelec et le signal du hacheur série).

Vmoy= <V> = Vmax× thT = α×Vmax

## Amplitude

On distingue l'amplitude des signaux :

- Périodiques : Écart extrême pris par l'information par rapport à sa valeur moyenne ou de repos.

- Non périodique : Hauteur instantanée et/ou maximale prise par le signal

On appelle l'amplitude crête à crête l'étendue extrême des valeurs prises par une information.

## Polarité

Indique que le signal reste :

- De signe constant (unipolaire 1)

- Change de signe (bipolaire 2)

- Valeur utile ou significative

Une information est portée par une grandeur caractéristique d'un signal. Ce peut être :

## L’amplitude

La valeur instantanée (1) ou l'enveloppe (2) du signal transporte l'information (modulation d’amplitude).

## La durée

C'est la durée du niveau actif (th) qui porte l'information. Ci-contre, le chronogramme de la commande angulaire d'un servomoteur par une durée du niveau haut de 1ms à 2ms.

On définit alors le rapport cyclique, exprimé en % (en multipliant par 100) :

α = ThT × 100

## La fréquence

C'est la fréquence instantanée du signal qui porte l'information (vitesse moteurs, radio FM).

Exemple ci-contre le chronogramme de l'écriture de données sur une bande magnétique ; une fréquence pour chaque niveau.

Lorsque la fréquence d'un signal transporte l'information, on représente plus facilement celle-ci sous la forme d'un spectre ou la puissance du signal est indiquée en fonction de la fréquence. Ci-contre, le spectre d'un signal DTMF utilisé dans le codage des touches d’un téléphone.

La présentation (série, parallèle, bus, I2C, Ethernet, ...)

La valeur de l'information est codée en plusieurs temps actifs du signal.

Ici les signaux d’une communication par bus I2C.

En haut, les données, en bas l'horloge.

Les bits significatifs sont 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, et plus loin 1.