- Période et fréquence

- Indiquer sur les schémas ci-dessous la période des signaux

- En considérant que 1cm correspond à 50ms, calculer la fréquence des signaux

| T en cm : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T en ms : |  |  |  |
| f en Hz : |  |  |  |

- Indiquer sur les 3 signaux suivants :

  - L’amplitude A et l'amplitude crête à crête Acc à l'aide d'une flèche

  - La valeur maximale UMax et la valeur minimale Umin du signal sur l'axe des ordonnées

  - La relation entre A, Acc, UMax et Umin

- En considérant que 1cm correspond à 2V, calculer l’amplitude du signal sinusoïdale, la valeur maximale du signal triangulaire et la valeur minimale du signal rectangulaire.

- Paramètres de signaux sinusoïdaux

- Déterminer la période et la fréquence de chaque signal

- Déterminer la tension maximale et la tension efficace de chaque signal (Se référer à votre formulaire pour la formule de la tension efficace)

Vous préciserez vos calculs dans le tableau ci-dessous.

| Signal | Fréquence f en Hz | Tension maximale | Tension efficace |
| --- | --- | --- | --- |
| Voie 1 |  |  |  |
| Voie 2 |  |  |  |

- Déphasage

- Déterminer le déphasage en degrés puis en radians des signaux suivants :

u(t)

u(t)

i(t)

i(t)

Signal 1 : 2 ms/DIV

Signal 2 : 20 µs/DIV

Rappel du cours de physique-chimie : (Ce thème sera approfondi en 2i2d l’an prochain)

Le déphasage entre deux signaux est une mesure ou calcul du décalage entre deux signaux sinusoïdaux de même fréquence.

Vous trouverez d’excellentes explications en joignant le lien suivant :

https://zestedesavoir.com/tutoriels/2451/les-signaux-sinusoidaux-en-physique/dephasage-et-retard/

Quand le déphasage est nul, on dit que les signaux sont en phase. Dans cette configuration, leurs maximums et minimums coïncident ; les signaux oscillent de conserve.

Quand le déphasage est égal à \piπ (180°), on dit que les signaux sont en opposition de phase. Dans cette configuration, les maximums d’un signal coïncident avec les minimums de l’autre signal ; les signaux oscillent à l’opposé l’un de l’autre.

| Déphasage en degrés |  |
| --- | --- |
| Déphasage en radians |  |

- Rapport cyclique

- Indiquer sur les schémas le temps (2,5 ms/DIV) au niveau haut et la période des signaux

- Calculer la valeur du rapport cyclique

| Calculs des rapports cycliques |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Compléter les équivalences suivantes, en indiquant la valeur du rapport cyclique manquante.

- Que signifie un rapport cyclique α = 1/8 pour un signal rectangulaire ?

- Calculer rapport cyclique et tension moyenne des deux signaux suivants :