- Données techniques et contexte

On souhaite déterminer la puissance absorbée par le moteur électrique d’un skateboard électrique.

Le moteur à courant continu du skate est alimenté par un hacheur série qui permet de faire varier la tension moyenne présente aux bornes du moteur et ainsi faire varier la vitesse du skate.

Nous avons relevé le courant et la tension aux bornes du skate :

- Exploitation des relevés

- Les signaux électriques sont-ils périodiques ? Si oui donner leur période.

- Donner la fréquence des signaux du hacheur.

- Donner la valeur maximale du courant.

- Donner les 3 valeurs prises par la tension.

- Reporter ci-dessous l’allure des signaux i(t) et u(t) sous forme simplifiée (triangle, carré, droite).

- Tracer ci-dessous la puissance P(t). Rappel: P = U x I

- Calculer P moyen à partir de P(t)

- Chaîne fonctionnelle

- Complétez la chaîne fonctionnelle ci-dessous à l’aide des informations disponibles dans l’activité ainsi que du document ressource déposé sur le serveur dans le répertoire 1STI2D (D1ouD2)/Documents en consultation/I2D/I2D04/Ressources Skateboard électrique

DIY (Do it yourself) ! Pour ceux qui souhaitent se lancer dans la fabrication d’un skateboard/longboard électrique :

https://monlongboardelectrique.wordpress.com/2016/01/15/schema-de-cablage-electrique-e-skate/