- Découverte des instruments de laboratoire en I2D

Le Générateur Basse Fréquence (G.B.F.)

- Repérer sur le G.B.F., les boutons qui permettent:

- de mettre l'appareil sous tension (en fonctionnement),

- de choisir la forme (function ou mode) de la tension délivré,

- de changer la fréquence de la tension (bouton rotatif et sélecteur de gamme),

- de changer l'amplitude (ou niveau de sortie) de la tension.

- le bouton dB (atténuation).

- Repérer la ou les borne(s) de sortie(s). OUTPUT en anglais.

- Compléter l’image du G.B.F ci-dessous en faisant figurer ces boutons et bornes.

L'oscilloscope

- Repérer sur l'oscilloscope les boutons qui permettent :

- de mettre l'appareil sous tension

- de régler la luminosité du « trait »

- de régler la finesse du « trait »

- de centrer le « trait » sur l'écran, l'écran en …….……………….  et en   ……………………

- de changer la vitesse de balayage

- de changer la sensibilité verticale de la voie A (ou 1)

- Repérer l'entrée des voies A (ou 1) : CH1 et CH2.

- Compléter l’image de l'oscilloscope ci-dessous en faisant figurer ces boutons.

- Réglage de la fréquence et de l’amplitude.

1ere manipulation

Figure 1

- Réaliser le montage ci-dessus

- Paramétrer le GBF et l’oscilloscope en vous appuyant sur les informations disponibles sur la figure 1.

- Préciser le calibrage vertical sélectionné en V/div et justifier votre raisonnement.

- Préciser le calibrage horizontal sélectionné en ms/div et justifier votre raisonnement.

- Figer et centrer l’affichage du signal généré sur l’écran de l’oscilloscope, vérifier qu’il correspond à celui de la figure 1. Conclure sur les manipulations réalisées.

2ème manipulation

Figure 2

| Forme | Acc en Volts | Fréquence f en Hz | Décalage de tension (Offset) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectangulaire | 14 | 800 | 0 |

- Générer le signal suivant :

- Compléter la figure 2

- Préciser vos calculs

- Rapport cyclique

3ème manipulation

- Réaliser le montage ci-dessus

- Paramétrer le GBF et l’oscilloscope en vous appuyant sur les informations disponibles sur la figure 1.

- Préciser le calibrage vertical sélectionné en V/div et justifier votre raisonnement.

- Précisez le calibrage horizontal sélectionné en ms/div et justifier votre raisonnement.

- Calculer le rapport cyclique

- Déterminer le rapport cyclique à l’aide de l’oscilloscope et préciser votre démarche

- Déterminer la tension efficace à l’aide de l’oscilloscope et préciser votre démarche

- Calculer la tension efficace

4ème manipulation

- Réaliser le montage ci-dessus

- Paramétrer le GBF et l’oscilloscope en vous appuyant sur les informations disponibles sur la figure 1.

- Préciser le calibrage vertical sélectionné en V/div et justifier votre raisonnement.

- Préciser le calibrage horizontal sélectionné en ms/div et justifier votre raisonnement.

- Calculer le rapport cyclique

- Déterminer le rapport cyclique à l’aide de l’oscilloscope et préciser votre démarche

- Déterminer la valeur moyenne de la tension à l’aide de l’oscilloscope et précisez votre démarche

- Calculer la valeur moyenne de la tension par la méthode des aires

- Conclure sur les capacités d’un oscilloscope numérique et d’un GBF.

| Nom |  | Date |  | Groupe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom |  | Classe |  | Note |  |
| Appréciation |  |  |  |  |  |