# La plaque d’essai

- Description

Voici à quoi ressemble une plaque d'essai (Breadboard en anglais, Labdec en France), il en existe de différentes tailles et couleurs :

Une telle plaque d'essai est d'une très grande utilité pour réaliser des montages électroniques sans soudure, en association notamment avec une carte à microcontrôleur telle que les cartes Arduino.

Il est donc capital de bien savoir les utiliser et de comprendre les principes d'utilisation.

Rien de très compliqué, mais il faut bien comprendre.

La plaque d'essai s'utilise avec des straps, bouts de fils en cuivre monobrin (c'est important !!) de taille et de longueur différentes. Les extrémités des straps doivent dénudés sur 1 cm environ.

Les câbles les plus connus restent les câbles « Dupont », mais ils existent d’autres connecteurs précoupés et rigides (image ci-dessous au centre), vous pouvez aussi très facilement fabriquer vos câbles « Dupont » à condition de disposer du matériel nécessaire.

- Les connexions internes

- Tous les points d'une même ligne du bus d'alimentation (en rouge et en noir sur le schéma) sont connectés entre eux.

- Tous les points d'une demi-colonne sont connectés entre eux (en bleu sur le schéma).

- Les colonnes sont coupées en deux par le rail central qui permet de mettre des composants "à cheval".

- Mise en œuvre pratique

- Se faire une réserve de straps : le plus simple, c'est acheter quelques mètres de câble téléphonique en 6 ou 8 brins et fabriquer ses straps avec. On pourra mettre ses straps dans un simple casier à couverts.

- Connecter avant tout le bus d'alimentation en mettant le +5V en HAUT et le 0V en BAS, afin de réaliser un circuit réel qui sera très proche du schéma théorique.

- Ensuite, on réalise le montage voulu.

- Exemple de correspondance entre le schéma théorique et  le montage

Les zones entourées en orange représentent des points qui sont connectés entre eux.

- Liens utiles

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.TECHNIQUETrucsPreparerLed

http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.TECHNIQUETrucsPreparerResistance

https://www.youtube.com/watch?v=6WReFkfrUIk