# Le potentiomètre

Les potentiomètres sont très fréquents dans les appareils électroniques. Ils sont, par exemple, très nombreux sur les tables de mixages.

Le potentiomètre est une résistance variable. Cela correspond concrètement au bouton de réglage du volume sur un poste de radio. La plupart des potentiomètres sont soit rotatifs, soit linéaires.

| Type de potentiomètres | Symboles | Autres symboles selon l’utilisation |
| --- | --- | --- |

Les potentiomètres ont en général trois broches. Les broches extérieures se connectent entre l'alimentation + 5 V et la masse (0 V), alors que la broche centrale envoie le signal sur la broche d'entrée analogique de l'Arduino.

# Résistance du potentiomètre.

- Mesurer la valeur de la résistance globale (en ohms) que vous pourrez obtenir sans alimentation avec un ohmmètre branché sur la broche + 5 V et la broche GND.

- Mettre cette valeur dans le tableau du document réponse DR1.

Trouver la résistance équivalente du potentiomètre.

- Tracer ci-dessous les différentes positions du potentiomètre de 0 % à 100 % comme indiqué sur la représentation suivante.

Sachant que la position 1 est le minimum 0 % et la position 5 est le maximum 100 % du potentiomètre.

Relever 5 positions du potentiomètre

| - Remarquez-vous quelque chose ? |  |
| --- | --- |

- Mesurer la résistance des différentes positions.

| - Toujours avec l’ohmmètre mesurer la résistance entre la broche du milieu OUT et la broche GND. - Prendre la valeur de la résistance R2 pour les différentes positions du potentiomètre et remplir le tableau fourni sur le document réponse DR1. |  |
| --- | --- |

- Détermination de la résistance R1.

| - Si le schéma équivalent d’un potentiomètre correspond à deux résistances en série comme indiqué sur la représentation suivante. - Déterminer, à partir de la résistance équivalente, la résistance R1 et la résistance R2 mesurée précédemment pour les différentes positions du potentiomètre et remplir le tableau fourni sur le document réponse DR1. |  |
| --- | --- |

# Tension du potentiomètre.

- Mesure de la tension Vout (tension de sortie).

- Réaliser le schéma ci-contre avec une plaque d’essai (aussi appelé breadboard) équipée du module d’alimentation (MB102), un voltmètre, de jumpers simples (fils électriques), de jumpers « crocodile » et d’une alimentation sur secteur (220VAC-5VDC).

Afin de vous aider à vous remémorer l’utilisation d’un multimètre mais aussi d’une plaque d’essai, un guide pdf est disponible dans « documents en consultation » sur le serveur du lycée.

Toutefois, ceux qui seraient en difficulté pour réussir le câblage demandé peuvent évidement faire appel au professeur.

Quoiqu’il en soit, vous devez IMPERATIVEMENT faire vérifier vos câblages avant la mise sous tension.

Mesurer la tension de sortie pour les différentes positions du potentiomètre et remplir le tableau fourni sur le document réponse DR1.

- Détermination du rapport de résistances.

Le rapport alpha (α) est le résultat de la division de la tension de sortie Vout sur la tension d’entrée Vin.

- Chercher sur internet la formule qui remplace α par les résistances R1 et R2 et exprimer la tension Vin en fonction de Vout, R1 et R2 (utiliser le mot clés "diviseur de tension" et noter la formule) ou plus simplement aidez-vous de votre cours I2D03 – Cours 3 – Dipôles résistifs

- Calculer les différentes valeurs de α pour les différentes positions du potentiomètre et compléter le tableau fourni sur le document réponse DR1.

Précisez vos calculs :

- Dessiner le graphe Vout = f(position) sur le document réponse DR2.

Conclure si c’est un potentiomètre linéaire, une réponse précise et justifiée est attendue.

# Acquisition du potentiomètre.

- Branchement du potentiomètre sur un Microcontrôleur Arduino.

Vous disposez d’une carte Arduino Mega 2560 équipée d’un shield (bouclier) d’expansion I/O.

Le shield est enfiché sur la carte Arduino Mega, il est interdit de le retirer sous peine d’abimer les broches d’enfichage.

Le shield permet de faciliter la connexion des différents modules à l’Arduino (capteurs, détecteurs, actionneurs etc.)

Enfin vous disposez d’un câble USB spécifique à votre modèle de carte Arduino.

Ce dernier permet la connexion entre un Arduino et un terminal de programmation qui dans notre cas est l’ordinateur.

Pour programmer un Arduino, il existe de nombreux logiciels et applications. Dans le cadre de ce TP nous utiliserons le logiciel Arduino IDE développé par la société Arduino, il permet de programmer les cartes des gammes Arduino et ESP (autre marque) dans un langage adapté proche du célèbre langage C.

| Arduino Méga 2560 | Shield d’expansion | Câble USB type A/B |
| --- | --- | --- |

- Mettre le Vout du potentiomètre sur la brocheA10.

- Mettre le Vin sur la broche + 5 V.

- Mettre le GND sur la broche GND.

- Recopier rigoureusement le programme ci-contre sur l’éditeur Arduino

- Vérifier le programme

- Téléverser le programme sur la carte

- Lire la valeur envoyer par la carte sur les déférentes positions et remplir le tableau fourni sur le document réponse DR1.

La valeur maximum de l’Arduino est de 1023, cette valeur est une valeur décimale qui correspond à la tension + 5 V.

- Utiliser le lien ci-dessous pour convertir cette valeur en binaire et déduire sur combien de bits cette information est codée.

http://sebastienguillon.com/test/javascript/convertisseur.html

- En connaissant le nombre de bits, visualiser la vidéo sur le lien ci-dessous et déterminer le quantum. Donner ensuite sa définition.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=2vY0lRcXnZs&feature=emb_title

Quantum :

Définition :

- Pourquoi l’Arduino utilise-t-il le codage des informations sur une entrée analogique ?

- Calculer la valeur en Volt de la position 3 à partir de la valeur décimale envoyé par la carte (utiliser le produit en croix).

- Modifier le programme pour afficher la valeur réelle de la tension sans utiliser la fonction map.

Chercher sur internet la fonction map arduino puis modifier le code avec cette fonction pour afficher la valeur de la tension.