| Compétences travaillées |  |  | TP 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Connaissances visées |  |  |  |
| Prérequis |  | « Comment convertir une grandeur physique en donnée numérique ? » Conversion analogique-numérique (CAN) | 1 e r STI 2 D- I 2 D |

Une photorésistance (également appelée résistance photo-dépendante ou cellule photoconductrice) est un composant électronique dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente : plus elle est éclairée, plus sa résistivité baisse.

Le terme LDR (Light Dependent Resistor) est aussi très fréquent en France, il correspond au terme anglais pour désigner une photorésistance.

Dans le cadre de ce TP, une photorésistance seule n’a pas une grande utilité, elle doit nécessairement être accompagnée d’une résistance fixe pour permettre une comparaison via un pont diviseur de tension et enfin d’un générateur électrique adapté.

Evidemment une carte de traitement (Arduino par exemple) disposant d’un convertisseur analogique-numérique sera très utile pour recueillir les données du capteur de luminosité et les traiter.

- Compléter la chaîne d’information ci-dessous, la valeur de la luminosité sera affichée sur une application Android via Bluetooth.

Grandeur physique

et/ou consigne en entrée

Acquérir

Traiter

Communiquer

Information ou

donnée de sortie

| LDR (visuels de différents conditionnement) |  | Proteus | Autres symboles |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Matlab (Simscape) | Grandeur physique mesurée |
|  |  |  | Eclairement lumineux en LUX qui correspond à l’intensité lumineuse par unité de surface |
|  |  |  | Grandeur physique de sortie |
|  |  |  | Résistivité en Ohms |

Les photorésistances sont des dipôles passifs qui utilisent deux broches, une broche d’entrée reçoit la tension d’alimentation (Vin ou Vcc), la broche de sortie rejoint une résistance fixe (qui elle débouche sur le GND) de comparaison pour former un pont diviseur de tension.

Exemples d’utilisation des photorésistances :

| Eclairage mural autonome et photovoltaïque | Tracker solaire- suiveur solaire |
| --- | --- |
| Adapter l’éclairage en fonction de la luminosité environnante | Orienter le panneau vers le Soleil pour améliorer le rendement de la production électrique |

- Expérimentation

Réalisation du câblage et mesure de la tension Vout

- Prendre la plaque d’essai (Breadboard), la photorésistance, le générateur + 5 V, le voltmètre et réaliser le schéma ci-dessus.

- Relever la valeur de la tension aux bornes de Vout et GND et noter cette valeur ci-dessous.

Mesure de la résistance

Le schéma équivalent du branchement précédent correspond à un diviseur de tension.

- La résistance R = 10 K est la résistance utilisée dans le TP2

- La tension Vin = + 5 V est la tension du générateur (Module MB102)

- La tension aux bornes de Vout et GND est la tension du voltmètre.

- La résistance LDR est la résistance du capteur de lumière.

- Compéter les deux encadrés sur le schéma ci-contre (Vout et Vin)

- Rappeler la formule trouvée lors du TP2 (Vin en fonction de Vout, R1 et R2) pour le pont diviseur de tension.

- Modifier cette formule pour avoir R1 en fonction de Vin, Vout et R2.

- On remplace R2 par R et R1 par LDR pour avoir la formule LDR = f(Vin, Vout, R).

- Calculer ensuite la résistance du capteur.

- Ouvrir le document technique LDR-DOC-TECH.pdf dans Documents en consultation et relever la résistance dans l'obscurité et la résistance à 10 lux. Mots clés : VT935G, Group A , Dark, 10 lux.

Détermination de la courbe de résistivité

Ci-dessous, la courbe de la résistance du capteur LDR en Ohms en fonction de la luminosité.

- En connaissant la résistance à l’obscurité de notre capteur, quelle est la courbe qui correspond à notre capteur ?

NUIT

JOUR

- Déterminer la luminosité en lux sur la courbe et préciser à quel exemple correspond notre environnement sur le tableau ci-dessus à droite.

Réalisation d’un programme sur Arduino IDE

- Réaliser un programme qui permet d'afficher la résistance du capteur, s’inspirer du TP2 et du programme utilisé pour le potentiomètre, les recherches sur Internet sont autorisées.

- Quelle donnée faut-il avoir pour réaliser un programme qui afficher la valeur exacte en lux ?

- Réaliser un programme Arduino qui affiche "C’est la nuit !" ou bien "Journée très sombre !" ou bien "Plein Soleil".

Utiliser la fonction « Serial.print»t de l’arduino.

Réaliser le programme en vous aidant de l’algorigramme ci-dessous :

Acquisition des données avec Matlab - Simulink

Dans cette partie, nous changeons d’environnement de décollement, il faut donc fermer Arduino IDE et ouvrir Matlab, puis lancer Simulink et enfin ouvrir un nouveau modèle.

A6

- Reprendre le montage réalisé sur votre breadboard, ajouter les jumpers nécessaires pour raccorder le montage à l’Arduino. Ne rien alimenter pour le moment, faire vérifier votre montage par votre professeur et ne plus le modifier.

- Reproduire le schéma suivant sur votre modèle Simulink.

Puis appeler votre professeur qui procèdera au téléversement du modèle Simulink sur l’Arduino

- Lancer l’acquisition des données en cliquant sur l’icône suivant :

En jouant avec la luminosité, observez la variation des valeurs affichées sur le display. Qu’en déduisez-vous ?

Aide : Utiliser votre main pour cacher la photorésistance de la luminosité environnante.

| Nom |  | Date |  | Groupe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom |  | Classe |  | Note |  |